На фармацевтичному підприємстві виготовляють мазі. Вкажіть, як називається стадія, що дозволяє одержати однорідну мазь:

- Одержання концентрату мазі

- Диспергування

- Одержання основи

- Змішування компонентів з основою

- Гомогенізація

ANSWER: E

Вкажіть ізотонічну концентрацію розчину натрію хлориду:

- 5,0%

- 1,8%

- 10,0%

- 0,9%

- 1,0%

ANSWER: D

Фармацевтичне підприємство виготовляє галенові препарати. До складу галенових препаратів входять:

- Коригенти запаху

- Тільки індивідуальна діюча речовина

- Коригенти смаку

- Сума біологічно активних речовин

- Консерванти

ANSWER: D

Проціджування екстрагента крізь лікарську рослинну сировину з метою одержання витягу розчинених у екстрагенті речовин це:

- Перколяція

- Турбоекстракція

- Мацерація

- Ремацерація

- Замочування

ANSWER: A

На фармацевтичному підприємстві виготовляють різні лікарські засоби. Вкажіть, як називається лікарська форма, що складається з твердих окремих сухих частинок різного ступеня подрібненості:

- Суспензії

- Таблетки

- Сухий екстракт

- Емульсії

- Порошки

ANSWER: E

З метою поліпшення структурно-механічних властивостей, забезпечення відповідної еластичності та зменшення крихкості оболонок до складу желатинової маси вводять:

- Загусники

- Пігменти

- Стабілізатори

- Пластифікатори

- Консерванти

ANSWER: D

Фітохімічний цех підприємства виробляє настойку календули. Вкажіть, яку сировину використовують для виготовлення цього препарату:

- Трава

- Листя та ефірна олія

- Корені, кореневища та трава

- Корені

- Квітки

ANSWER: E

Фітохімічний цех підприємства виробляє максимально очищені екстракційні препарати. При цьому використовуються специфічні методи очищення витяжки. Виберіть з наведених визначень метод, що стосується діалізу:

- Процес вилучення з однієї рідини за допомогою іншої

- Процес впливу електроліту

- Властивість молекул біополімерів не проходити крізь напівпроникні мембрани

- Процес поглинання газів

- Процес впливу нагрівання на витяжку

ANSWER: C

Фармацевт приготував ін’єкційний розчин аскорбінової кислоти. Вкажіть речовину, необхідну для стабілізації розчину:

- Натрію ацетат

- Натрію цитрат

- Натрію хлорид

- Натрію бромід

- Натрію сульфіт

ANSWER: E

Фармацевт готує 100 мл розчину глюкози. Вкажіть необхідну кількість стабілізатора Вейбеля:

- 2 мл

- 5 мл

- 10 мл

- 15 мл

- 20 мл

ANSWER: B

Вкажіть, які прилади застосовуються для фасування мазей в промислових умовах:

- Шнекові машини

- Дискові дозатори

- Мазетерки

- Вакуумні дозатори

- Перколятори

ANSWER: A

Який з наведених показників характеризує якість густих екстрактів?

- Густина

- Вміст вологи

- Вміст наповнювачів

- Вміст спирту

- Прозорість

ANSWER: B

Назвіть метод одержання мікрокапсул, суть якого полягає у нанесенні на тверді частинки капсульованої речовини оболонки з металічного срібла, цинку тощо:

- Гальванізація

- Суспендування ядер

- Дражування

- Полімеризація

- Коацервація

ANSWER: A

Фармацевтичне підприємство виготовляє стерильні водні розчини, призначені для змочування і промивання очей, а також для просочування матеріалів, які накладають на око. Назвіть їх:

- Очні спреї

- Очні примочки

- Очні краплі

- Очні мазі

- Очні вставки

ANSWER: B

Чим переважно визначається вибір екстрагента при отриманні індивідуальних речовин?

- Термостійкість

- Вартість

- Селективність стосовно діючих речовин

- Здатність усувати гідроліз

- Фармакологічна індиферентність

ANSWER: C

Фармацевтичне підприємство випускає желатинові капсули. Для забезпечення мікробіологічної чистоти у желатинову масу вводять:

- Консерванти

- Плівкоутворювачі

- Стабілізатори

- Пластифікатори

- Барвники

ANSWER: A

Фармацевтичне підприємство випускає біостимулятори тваринного походження. Препарат солкосерил одержують з:

- Крові людини

- Трахеї великої рогатої худоби

- Селезінки великої рогатої худоби

- Пантів оленів

- Крові великої рогатої худоби

ANSWER: E

Назвіть розчин для ін’єкцій, який не підлягає тепловій стерилізації, оскільки при підвищеній температурі він гідролізує з утворенням формальдегіду та амоніаку:

- Розчин гексаметилентетраміну

- Розчин глюкози

- Розчин новокаїну

- Розчин дипразину

- Розчин аміназину

ANSWER: A

Яка особливість технології розчину кальцію глюконату?

- Стабілізація розчином 0,1 М кислоти хлороводневої

- Розчинення у гарячій воді

- Попередня стерилізація порошку

- Готують в асептичних умовах без подальшої стерилізації

- Заповнення флакону розчином на 2/3 об’єму

ANSWER: B

Згідно з ДФУ класифікують різні типи таблеток для приймання всередину. До якого типу належать таблетки з пульсуючим вивільненням АФІ?

- Таблетки дисперговані

- Таблетки шипучі

- Таблетки для розжовування

- Таблетки з модифікованим вивільненням

- Таблетки розчинні

ANSWER: D

На фармацевтичному підприємстві готують смакові сиропи. Укажіть, яку речовину треба видалити із сиропу, щоб запобігти желе утворенню в готовому продукті

- Глюкоза

- Пектин

- Крохмаль

- Сахароза

- Фруктоза

ANSWER: B

Укажіть групу допоміжних речовин, які додають до таблеткової маси для поліпшення її розпадання:

- Загусники

- Наповнювачі

- Антиоксиданти

- Ковзні речовини

- Розпушуючі

ANSWER: E

Чим переважно визначається вибір екстрагента для отримання індивідуальних речовин:

- Здатність усувати гідроліз

- Термостійкість

- Вартість

- Селективність стосовно діючих речовин

- Фармакологічна індиферентність

ANSWER: D

Як називаються м’які желатинові капсули з «подовженою шийкою»:

- Медули

- Тубатини

- Спансули

- Ректальні капсули

- Мікрокапсули

ANSWER: B

Які ковзні речовини використовують  виробництв таблеток:

- Воду,етанол

- Твін-80, аеросил

- Крохмальний клейстер

- Розчин ВМС

- Кальцію стеарат, кислоту стеаринову

ANSWER: E

У процесі виробництва ампул для зміни властивостей скла до його склад вводять різні компоненти. З якою метою додають до скла оксид бору?

- Для збільшення механічної стійкості скла

- Для підвищення термічної стійкості скла

- Для надання склу потрібного забарвлення

- Для зменшення температури плавлення ампул

- Для збільшення хімічної стійкості ампульного скла

ANSWER: E

Фармацевт приготував розчин кислоти аскорбінової для ін'єкцій. Укажіть стабілізатор, який він використовував:

- Натрій сульфіт

- Борна кислота

- 0,1 М розчин кислоти хлоридної

- 0,1 М розчин натрі гідрооксиду

- Стабілізатор Вейбеля

ANSWER: A

Для виробництва максимально очищених екстракційних препаратів використовується очищення витяжки методом рідинної екстракції, що являє собою:

- Процес вилучення з однієї рідини за допомогою іншої

- Процес впливу на витяжку нагрівання

- Діаліз

- Процес впливу електролітів

- Процес впливу ультразвуку

ANSWER: A

Під час виробництва фітопрепратів екстрагент, що залишився в сировині, видаляють із сировини і повертають у виробництво. Як називаєте цей процес?

- Рекуперація

- Екстрагування

- Ліофілізація

- Ректифікація

- Сублімація

ANSWER: A

На фармацевтичному підприємстві виготовляють супозиторії на гідрофільних основах. Укажіть, які параметр визначають під час стандартизації цих супозиторіїв:

- Механічну міцність

- Температуру кипіння

- Час розчинення

- Сухий залишок

- Ресуспендованість

ANSWER: С

Одним із типів покриття таблеток є ентеросолюбільні оболонки. Укажіть місце їх розчинення:

- У ротовій порожнині

- У шлунку

- У кишечнику

- У прямій кишці

- У стравоході

ANSWER: C

На фармацевтичному підприємстві виготовляють настоянки беладони. Під час стандартизації виявлено завищену кількість діючих речовин. Як виправити ситуацію?

- Профільтрувати крізь адсорбенти

- He надавати значення

- Розбавити екстрагентом до норми

- Осадити надлишок діючих речовин

- Уважати невиправним браком

ANSWER: C

Порошки - це тверда лікар форма для внутрішнього або зовнішнього застосування. У виробні порошків відсутня стадія:

- Пакування

- Гранулювання

- Змішування

- Подрібнення

- Просіювання

ANSWER: B

Укажіть назву готової лікарської форми, яка являє собою желатинові капсули, заповнені мікрокапсулами з жировою оболонкою:

- Перлина

- Тубатина

- Мікрокапсула

- Таблетка типу «ОРОС»

- Спансула

ANSWER: E

Фармацевтичне підприємство випускає препарат корглікон. Вкажіть сировину для його отримання:

- Листя подорожника

- Трава полину

- Трава конвалії травневої

- Корені кульбаби

- Кора крушини

ANSWER: C

На фармацевтичному підприємстві виготовляють різні типи таблеток. Укажіть, з якою метою застосовують таблетки Solublettae:

- Для приготування розчинів для ін’єкцій

- Для імплантації

- Для приготування розчинів різного фармацевтичного призначення

- Для сублінгвального застосування

- Для ректального застосування

ANSWER: C